# Sheet # 2: Set VPN Site-to-Site using Packet Tracer

In router 0:

Router(config)#ip route 12.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.2

In router 1:

Router(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 11.0.0.1

Router 1 configuration

Router(config)#crypto isakmp enable

Router(config)#crypto isakmp policy 1

Router(config-isakmp)#authentication pre-share

Router(config-isakmp)#encryption aes

Router(config-isakmp)#hash sha

Router(config-isakmp)#group 2

Router(config-isakmp)#exit

Router(config)#crypto isakmp key 0 address 11.0.0.1 0.0.0.0

Router(config)#crypto ipsec transform-set hamad esp-aes esp-sha-hmac

Router(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400

Router(config)#ip access-list extended saud

Router(config-ext-nacl)#permit ip 12.0.0.0 0.255.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#crypto map auda 100 ipsec-isakmp

Router(config-crypto-map)#match address saud

Router(config-crypto-map)#set peer 11.0.0.1

Router(config-crypto-map)#set pfs group2

Router(config-crypto-map)#set transform-set hamad

Router(config-crypto-map)#ex

Router(config)#int fa 0/1

Router(config-if)#crypto map auda

Router(config-if)#do wr

Router 0 configuration

Router(config)#crypto isakmp enable

Router(config)#crypto isakmp policy 1

Router(config-isakmp)#authentication pre-share

Router(config-isakmp)#encryption aes

Router(config-isakmp)#hash sha

Router(config-isakmp)#group 2

Router(config-isakmp)#exit

Router(config)#crypto isakmp key 0 address 11.0.0.2 0.0.0.0

Router(config)#crypto ipsec transform-set hamad esp-aes esp-sha-hmac

Router(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400

Router(config)#ip access-list extended saud

Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 12.0.0.0 0.255.255.255

Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#crypto map auda 100 ipsec-isakmp

Router(config-crypto-map)#match address saud

Router(config-crypto-map)#set peer 11.0.0.2

Router(config-crypto-map)#set pfs group2

Router(config-crypto-map)#set transform-set hamad

Router(config-crypto-map)#ex

Router(config)#int fa 0/1

Router(config-if)#crypto map auda

Router(config-if)#do wr

Test :

Router#show crypto Isakmp policy

Router#show crypto map